MANUAL OPERACIONAL

Conservação de leveduras
YeastBank

Ágar inclinado com óleo mineral
Salina com óleo mineral
Congelamento com glicerol

Versão 2.0 · 25 de setembro de 2026

Ilustração esquemática. As alturas das fases não representam volumes de preparo.

Este manual organiza o banco doméstico de leveduras cervejeiras conhecidas, a rastreabilidade das amostras e os controles necessários para avaliar sua conservação. A prioridade é recuperar culturas puras e com desempenho fermentativo consistente, mantendo uma reserva independente em laboratório externo.

Condição de uso: procedimentos em qualificação. A conservação em salina com óleo e em freezer a −18 °C exige avaliação por cepa. Não há garantia de esterilidade, prazo universal de armazenamento ou ausência absoluta de mutações.

Responsável pelo banco: __________________________________________

# Como usar este manual

Use as instruções junto das fichas ao final. Preencha as condições efetivamente utilizadas; campos desconhecidos permanecem como “não confirmado”. Não transforme uma estimativa em resultado medido.

| Páginas | Conteúdo |
| --- | --- |
| 3–4 | Estrutura do banco, localização, cultura de origem e coleta |
| 5 | Materiais, tratamento térmico e transferência |
| 6–8 | Três métodos e cálculos de formulação |
| 9–10 | Recuperação, qualidade e critérios de decisão |
| 11–12 | Registros digitais, mudanças e referências |
| 13–18 | Fichas destacáveis para uso diário |

## Condições acordadas

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Tubos | Plásticos estéreis de 15 mL; fabricante, polímero e limites térmicos a confirmar |
| Geladeira | Faixa operacional proposta de 2 a 6 °C; alvo de 4 °C |
| Freezer | −18 °C nominal; registrar temperatura real e oscilações |
| Preparo | Soluções em frascos, seguidas de distribuição asséptica nos tubos |
| Equipamento disponível | Panela elétrica Mondial PE-39 de 5 L; ciclo laboratorial não validado |
| Reserva externa | Planejada; registrar instituição, método e localização quando realizada |

## Limites que precisam ser resolvidos

• Confirmar compatibilidade dos tubos e tampas com o meio morno, óleo e congelamento. “Estéril” não significa “autoclavável”. [7]

• Confirmar composição, teor e unidade da pureza da glicerina. O produto Farmax consultado é cosmético; o teor de 95–100% é apenas uma hipótese de cálculo. [8]

• Definir uma fonte de óleo comprovadamente estéril ou um processo específico validado. O mesmo ciclo aquoso não deve ser presumido adequado ao óleo.

• Confirmar recipientes próprios para tratamento térmico. Potes de conserva reaproveitados não têm compatibilidade automaticamente demonstrada.

# Estrutura e localização do banco

Banco mestre: conjunto de alíquotas da origem aprovada, destinado a gerar culturas de trabalho. Banco de trabalho: alíquotas usadas em recuperação e propagação. Produção: starters e reutilizações cervejeiras. Não retornar rotineiramente a lama de produção ao banco mestre.

Preparar a reserva externa a partir da origem aprovada. Duas amostras no mesmo equipamento protegem contra algumas perdas de tubos, mas continuam expostas à mesma falha de refrigeração.

| Código | Método | Local |
| --- | --- | --- |
| SL-O | Ágar inclinado com óleo | GEL-01 · 2 a 6 °C |
| SAL-O | Salina com óleo · experimental | GEL-01 · 2 a 6 °C |
| GLI | Suspensão com glicerol | FRZ-01 · −18 °C nominal |
| CRIO-EXT | Reserva externa | Conforme laboratório |

## Endereço e identidade

Exemplo de endereço: GEL-01 / EST-01 / A1. Exemplo de identidade permanente: YB-000123. O endereço pode mudar; o identificador da amostra não muda. Cada item registra seu tubo de origem, método, data e finalidade.

Mapa adotado: cinco colunas A, B, C, D e E; oito linhas de 1 a 8, totalizando 40 posições. A ordem é convencional e editável. Se a estante de 60 furos do anúncio for utilizada, os demais furos ficam fora deste mapa até serem cadastrados.

| Colunas | Uso proposto | Posições |
| --- | --- | --- |
| A e B | SL-O | 16 |
| C e D | SAL-O | 16 |
| E | Controles e posições livres | 8 |

A divisão é organizacional e pode ser alterada. Registrar movimentos na ficha da amostra. Tubos suspeitos ficam segregados em recipiente identificado; não usar uma posição livre como substituto de quarentena.

## Rótulo mínimo

ID · cepa · método · lote de preparo · data · mestre/trabalho/reserva. No glicerol, acrescentar concentração e unidade, indicando “nominal” quando aplicável. Usar material legível sob refrigeração e condensação.

# Cultura de origem e coleta

Preferir cultura comercial fresca e rastreável para formar o mestre. Guardar identificação do fabricante, lote e data. Se partir de fermentação, selecionar uma cultura com histórico normal e registrar densidade inicial, temperatura, atenuação e reutilizações. [1]

## Consistência da coleta

• Padronizar o momento e a fração coletada; não fixar high krausen em exatamente 24 horas para todas as cepas.

• Em coleta de fundo, evitar trub e extremos da sedimentação; a seleção repetida pode alterar a população. Em coleta de topo, usar cepa e processo apropriados. [1]

• Não presumir que células na parede do fermentador sejam as mais jovens, puras ou representativas.

• Evitar formar o mestre a partir de fermentações anormais ou muito estressantes. Aparência e aroma, sozinhos, não demonstram pureza.

## População original ou isolado

Definir se o objetivo é preservar a população original ou um isolado derivado de colônia única. Uma colônia não necessariamente representa toda a cultura comercial. Blends podem perder componentes ao serem isolados ou propagados. Registrar a escolha e conservar a origem quando possível.

## Cultivo antes da conservação

Padronizar meio, temperatura, aeração e estágio do cultivo; seguir informações da cepa. Como ponto inicial para muitas Saccharomyces, 25 °C e observação em 24–48 horas podem orientar o ensaio, sem constituir critério universal de aprovação. Crescimento demorado exige investigação, não descarte automático. [2]

Para o banco, usar meios de composição conhecida. Retirar a antiga suplementação com cápsulas e gotas cosméticas: excipientes e teores desconhecidos prejudicam a repetibilidade. “Sal de fruta” não substitui sulfato de magnésio.

## Lama entre brassagens

Manter esse fluxo separado da conservação do banco. Reutilizar rapidamente e avaliar viabilidade e condição da cultura antes do uso; armazenamento de lama por dias não equivale à conservação de uma linhagem por meses. [1]

# Preparo e transferência asséptica

O fluxo planejado é preparar soluções em frascos apropriados, realizar tratamento térmico qualificado, resfriar e distribuir nos tubos estéreis. A transferência posterior é uma nova oportunidade de contaminação e deve ter controle próprio.

## Tratamento térmico

A PE-39 é um aparelho de cozinha. Seu manual permite ajustar “Manter Pressão” entre 1 e 99 minutos, mas não fornece um ciclo validado de esterilização de meios. A função “Aquecer”, em torno de 70 °C, não substitui esse ciclo. Não presumir 121 °C nem programar um tempo universal. [5]

Em panela elétrica ou convencional, confirmar pressão de operação, recipientes compatíveis, volume por frasco e carga total. Respeitar água, capacidade e operação permitidas pelo fabricante, sem alterar válvulas. Se o uso não for adequado ao equipamento, utilizar materiais previamente estéreis ou tratamento externo. [4–6]

Não processar frascos hermeticamente fechados. Para recipientes apropriados, o fechamento durante o tratamento deve permitir equalização conforme o procedimento validado. Não forçar abertura nem despressurização rápida de cargas líquidas. [6]

## Distribuição

☐ Separar bancada limpa, frascos identificados, tubos, pipetas estéreis e controles.

☐ Reduzir correntes de ar e circulação de pessoas; isso não torna a sala estéril.

☐ Abrir os recipientes pelo menor tempo possível; não tocar bocas, pontas ou faces internas das tampas.

☐ Usar pipeta nova entre cepas e soluções; nunca retornar ao estoque uma pipeta que tocou cultura.

☐ Não flamejar plástico. Se houver chama, aguardar evaporação do álcool e afastar inflamáveis; não usar em caixa fechada improvisada. [9]

Pipetas de Pasteur de 3 mL são instrumentos de transferência. Não assumir que sua capacidade nominal ou graduação fornece precisão para formular glicerol. Preferir medição volumétrica apropriada para a mistura e registrar o instrumento.

## Qualificação do processo

Usar indicador biológico comercial apropriado conforme suas instruções e controles do meio antes e depois da distribuição. Registrar lote, local do indicador, resultado e responsável. Ausência de crescimento visível por 24–48 horas não comprova esterilidade de toda a carga. [4,6]

# Método de ágar inclinado com óleo

Código SL-O. Finalidade: cultura de trabalho e reserva complementar refrigerada. A camada de óleo limita ressecamento e trocas gasosas, mas não esteriliza o tubo nem garante estabilidade genética. [3]

## Meio de partida

| Componente | 100 mL finais | 500 mL finais |
| --- | --- | --- |
| Mosto preparado a SG 1,036–1,040 | Completar a fase aquosa até 100 mL | Completar a fase aquosa até 500 mL |
| Ágar microbiológico a 1,5% m/v | 1,50 g | 7,50 g |

Formulação inicial proposta, a qualificar. Registrar densidade, pH e lotes; alvo inicial de pH 5,2–5,6. Ágar culinário varia em composição e gelificação. Não confundir esta formulação com um MEA comercial padronizado.

## Sequência de preparo e inoculação

1. Preparar o meio, homogeneizar e tratar em frasco compatível pelo ciclo qualificado. Reservar controles sem inoculação.

2. Distribuir cerca de 4–5 mL por tubo de 15 mL como ensaio inicial, ainda líquido e em temperatura compatível com tubo e pipeta.

3. Inclinar durante a solidificação; manter a rampa abaixo da região da tampa. Testar a geometria primeiro em tubo sem cultura.

4. Após controle do meio e resfriamento, inocular a superfície com a cultura aprovada e instrumento estéril.

5. Incubar conforme a cepa, com fechamento compatível com o crescimento. Registrar temperatura, duração e aspecto; aparência uniforme não prova pureza.

6. Após crescimento e verificações, acrescentar óleo mineral estéril suficiente para cobrir toda a superfície colonizada com o tubo em pé. Não fixar volume sem medir a geometria.

7. Fechar para armazenamento, identificar e manter vertical a 2–6 °C. Registrar o volume de óleo e a posição.

Verificações propostas: após preparo/recuperação inicial e aos 3, 6 e 12 meses. São datas de ensaio, não validade comprovada. Usar tubos independentes para reduzir reaberturas; ao recuperar, transferir mínima quantidade de cultura com mínimo arraste de óleo para meio novo.

# Método de salina com óleo

Código SAL-O. Finalidade: estudar conservação refrigerada sem meio nutritivo. Esta combinação permanece experimental para as cepas do banco; não foi demonstrada vantagem universal da adição de óleo.

## Composição da fase aquosa

| Volume final de salina | NaCl para 0,9% m/v |
| --- | --- |
| 100 mL | 0,90 g |
| 250 mL | 2,25 g |
| 500 mL | 4,50 g |
| 1.000 mL | 9,00 g |

Dissolver NaCl de composição conhecida e completar com água purificada até o volume final. Não usar sal culinário com aditivos. Salina comercial estéril sem conservantes pode reduzir etapas, desde que sua composição e integridade sejam confirmadas.

## Preparação da amostra

• Preparar ou obter a salina; qualificar o tratamento e verificar o lote antes do uso.

• Transferir células de cultura aprovada para a salina, minimizando arraste de mosto e nutrientes. Registrar a origem, concentração celular quando medida e forma de transferência.

• Se usar cultura líquida em volume relevante, calcular a diluição do NaCl; o alvo de 0,9% refere-se à fase aquosa final. Não classificar mistura diluída como 0,9%.

• Distribuir cerca de 5 mL da suspensão como ensaio inicial no tubo de 15 mL. Acrescentar óleo estéril como fase separada; registrar seu volume.

• Identificar, fechar e conservar vertical a 2–6 °C. Manter tubos equivalentes sem óleo como comparação.

## Cálculo de diluição

C final = C da salina × volume de salina ÷ volume aquoso total, se o inóculo não contiver sal. Exemplo: 4 mL de salina 0,9% + 1 mL de cultura sem sal resultam em 5 mL a 0,72%. O óleo não entra nesse cálculo.

## Acompanhamento

Testar recuperação no início e em 1, 3 e 6 meses, com tubos independentes. Registrar UFC quando possível e comparar desempenho em mosto padronizado. Transparência da salina ou do óleo não demonstra esterilidade: o controle deve incluir recuperação em meio adequado.

Não congelar esta preparação como substituto do estoque com glicerol. Não usar SAL-O como única reserva de uma cepa insubstituível.

# Congelamento com glicerol

Código GLI. Freezer disponível: −18 °C. Concentrações iniciais propostas: 15% e 20% finais de glicerol v/v. A faixa de 10–20% aparece em orientações de criopreservação, mas a conservação a −18 °C deve ser validada separadamente da prática a −80 °C. [2]

## Concentração após mistura

| Solução preparada | Suspensão sem glicerol | Resultado aproximado |
| --- | --- | --- |
| 3 mL a 30% v/v | 3 mL | 6 mL a 15% v/v |
| 3 mL a 40% v/v | 3 mL | 6 mL a 20% v/v |

Mistura 1:1 por volume. Os 6 mL são uma proposta inicial para tubos de 15 mL compatíveis; não preencher até a capacidade nominal. Para uso único, volumes menores podem ser qualificados.

## Cálculo da solução concentrada

V do produto = concentração desejada × volume final ÷ concentração do produto. Usar a mesma unidade de concentração nos dois lados.

| Teor de origem hipotético em v/v | Produto para 100 mL a 30% v/v | Produto para 100 mL a 40% v/v |
| --- | --- | --- |
| 100% | 30,00 mL | 40,00 mL |
| 99,5% | 30,15 mL | 40,20 mL |
| 98% | 30,61 mL | 40,82 mL |
| 95% | 31,58 mL | 42,11 mL |

Completar com diluente até 100 mL; não adicionar automaticamente 100 mL de água. Se a pureza for m/m, esta tabela não se aplica diretamente: obter densidade ou formular por massa e declarar m/m. A Farmax consultada não forneceu teor analítico. [8]

Sem teor confirmado, 40 mL do produto completados até 100 mL, seguidos da mistura 1:1, correspondem a aproximadamente 20% v/v do produto comercial, e não a 20% exatos de glicerol. Registrar essa diferença.

## Preparo e conservação

Definir diluente e padronizar a suspensão celular. Tratar a solução antes de adicionar células; resfriar, misturar assepticamente e distribuir em tubos compatíveis. Registrar horário, volume, posição e condição de congelamento. Não improvisar uma taxa de resfriamento como se estivesse validada. Usar uma alíquota por recuperação e não recongelar o restante.

Testar antes e após congelar e em 1, 3 e 6 meses; estender o prazo apenas com evidência. Proteger de oscilações e monitorar o freezer, sobretudo se frost-free. A reserva externa segue o protocolo do laboratório receptor.

# Recuperação e propagação

Cada recuperação deve preservar a rastreabilidade do tubo de origem. Retirar apenas a amostra de trabalho necessária; manter o mestre e a reserva externa preservados.

## Pontos específicos por método

| Método | Recuperação a qualificar |
| --- | --- |
| SL-O | Retirar pequena amostra da cultura com instrumento estéril, evitando levar óleo em excesso ao meio novo. |
| SAL-O | Coletar da fase aquosa, minimizando arraste de óleo; registrar como a suspensão foi homogeneizada e amostrada. |
| GLI | Usar uma alíquota completa; descongelar pelo procedimento qualificado e transferir prontamente para meio apropriado. Não recongelar. |

## Verificação antes do starter

Avaliar crescimento em meio apropriado e pureza por métodos disponíveis. Plaqueamento e microscopia são complementares e têm limites de detecção; colônias aparentemente iguais não garantem ausência de contaminantes. Manter amostras suspeitas segregadas.

## Escalonamento

A sequência 10 mL → 100 mL → 1 L é apenas um exemplo de planejamento. Passar de etapa com base em crescimento, células viáveis e objetivo da brassagem, não somente em tempo ou espuma. Ajustar ao inóculo, cepa, aeração e capacidade dos recipientes.

Um starter de 1–2 L não garante células suficientes para qualquer lote de 20 L. Calcular a necessidade e medir ou estimar a concentração com método explicitado.

Células viáveis necessárias = taxa de inoculação escolhida × volume de mosto em mL × °Plato. A taxa deve ser adequada à cepa e à cerveja. Exemplo matemático: 1 milhão de células/mL/°P × 20.000 mL × 12 °P = 240 bilhões de células viáveis.

## Comparação do desempenho

Comparar as amostras recuperadas com a referência em mesmo mosto, temperatura, aeração e quantidade de células viáveis inoculadas. Registrar tempo de partida, curva de densidade, densidade final, pH, floculação e observações sensoriais após avaliação microbiológica. Inóculos menores podem fermentar mais lentamente sem que tenha ocorrido mutação.

Separar recuperação do tubo de crescimento do starter: o sucesso da propagação não determina retroativamente um percentual de viabilidade da amostra armazenada.

# Qualidade e decisões sobre amostras

| Dimensão | O que registrar |
| --- | --- |
| Viabilidade | Método, contagens, diluições, UFC ou percentual medido e data |
| Vitalidade | Partida e velocidade de fermentação sob condições padronizadas |
| Pureza | Métodos, resultados, limites e evidências de contaminação |
| Estabilidade | Atenuação, floculação, perfil sensorial e comparação com referência |

Nenhum desses itens, isoladamente, prova ausência de mutações. Conservar com poucas multiplicações e evitar seleção repetida reduz oportunidades de alteração; não elimina o risco. [1–3]

## Medições úteis

Viabilidade por coloração = células classificadas como vivas ÷ total contado × 100. Registrar corante, procedimento e critérios; o resultado depende do método. DAPI isolado não deve ser apresentado como teste universal de células vivas e mortas.

UFC/mL = colônias contadas ÷ (diluição plaqueada × volume plaqueado em mL). Registrar réplicas e aglomerados; uma colônia pode se originar de um grupo de células. Para sobrevivência, comparar UFC normalizadas antes e depois do armazenamento, sem crescimento intermediário.

## Critérios de decisão

• Liberar para propagação: controles aceitáveis, recuperação confirmada e qualidade compatível com os critérios previamente definidos para a cepa.

• Manter em avaliação: recuperação lenta, oscilação térmica, dados insuficientes ou mudança de desempenho ainda não explicada.

• Segregar: suspeita de contaminação, vazamento, tampa comprometida ou identificação duvidosa. Não abrir tubos com mofo para cheirar ou provar.

• Descartar conforme procedimento local adequado: contaminação confirmada, integridade comprometida ou falha persistente de recuperação. Registrar motivo e destino; não reutilizar tubos descartáveis contaminados.

## Calendário inicial de ensaios

| Método | Pontos propostos |
| --- | --- |
| SL-O | Inicial; 3, 6 e 12 meses |
| SAL-O e comparação sem óleo | Inicial; 1, 3 e 6 meses |
| GLI a −18 °C | Pré e pós-congelamento; 1, 3 e 6 meses |

Usar tubos independentes e, quando possível, réplicas. Estes são pontos de verificação, não datas de validade. Definir faixas aceitáveis de desempenho com a referência de cada cepa.

# Registros digitais e revisão do manual

Esta seção propõe campos para o YeastBank; não confirma funcionalidades implementadas nem altera software ou API.

## Dados que devem acompanhar cada item

• Identificador permanente, cepa, origem, lote do fornecedor, finalidade e tubo parental.

• Método, formulação, teor e unidade do glicerol, concentração da salina, volumes de meio/inóculo/óleo e lotes de insumos.

• Data e responsável pelo preparo, inoculação, congelamento, recuperação e movimentações.

• Equipamento, estante e posição; temperatura alvo, faixa permitida, leituras e desvios.

• Lote de tratamento térmico, controles associados, situação de qualificação e decisão de liberação.

• Resultados medidos de viabilidade, UFC, pureza e desempenho; método, data e responsável.

## Estados e histórico

Estados propostos: preparado sem inoculação, em qualificação, disponível, em uso, suspeito, contaminado, esgotado, descartado e aposentado. Registrar cada transição com data, responsável e motivo. “Esgotado” por consumo não equivale a “sem células viáveis”.

Separar repiques laboratoriais, reutilizações em cerveja e ciclos de congelamento. Esses eventos não são equivalentes a uma geração celular. Utilizar “próxima avaliação” e “prazo validado até”, quando houver evidência, em vez de uma validade fixa universal.

## Viabilidade estimada

Retirar a perda linear diária universal. Se houver modelo futuro, ele deve ser validado por cepa, método e temperatura; manter estimativa distinta da medição. Um starter concluído confirma recuperação nas condições do ensaio, não um percentual conhecido de viabilidade.

## Alterações em relação à versão anterior

Foram reorganizados os métodos, removidos horários universais de coleta e promessas de estabilidade por repique, corrigidas as alegações de zona estéril por chama e equivalência automática da panela à autoclave, simplificados os meios e acrescentadas fichas de uso diário. Referências antigas sem suporte verificado para a alegação correspondente não foram reutilizadas.

Aprovação operacional desta revisão: ______________________________
Responsável: _________________________  Data: ____/____/________

# Referências e rastreabilidade técnica

Fontes consultadas em setembro de 2026. Os procedimentos locais propostos não substituem as instruções dos fabricantes nem equivalem a protocolos já validados para as cepas do banco.

[1] Wyeast. Yeast Harvesting & Repitching. Coleta, seleção populacional e controles de reutilização.

https://wyeastlab.com/resource/professional-yeast-harvesting-repitching/

[2] ATCC. Mycology Culture Guide. Meios, recuperação e crioproteção; recomendações dependem da cultura.

https://www.atcc.org/resources/culture-guides/mycology-culture-guide

[3] Mantenimiento y preservación de hongos en agua destilada y aceite mineral. 2005. Estudo de coleção com repiques periódicos; não demonstra conservação contínua por décadas de um único tubo cervejeiro.

https://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S1315-25562005000100007&script=sci_arttext

[4] Swenson et al. Assessment and verification of commercially available pressure cookers for laboratory sterilization. PLOS ONE, 2018. Resultados específicos dos modelos e cargas estudados.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208769

[5] Mondial. Manual de instruções PE-38 / PE-39 / PE-40 / PE-41.

https://manuais.emondial.com/Manual-PE-39.pdf

[6] University of Florida EH&S. Autoclaves. Recipientes, operação e verificação biológica.

https://www.ehs.ufl.edu/departments/research-safety-services/biosafety/autoclaves/

[7] Corning. Falcon Tubes. Especificações dependem do modelo; não comprovam as do tubo genérico adquirido.

https://www.corning.com/worldwide/en/products/life-sciences/resources/brands/falcon-brand-products/falcon-centrifuge-tubes.html

[8] Drogal. Glicerina Pura Farmax 100 mL. Página comercial consultada sem teor analítico utilizável para o cálculo.

https://www.drogal.com.br/glicerina-pura-farmax-100ml/p

[9] University of Pennsylvania EHRS. Flame Sterilization on the Open Bench.

https://ehrs.upenn.edu/health-safety/lab-safety/chemical-hygiene-plan/fact-sheets/fact-sheet-flame-sterilization-open

Documento de origem: YeastBank Manual Completo, 17 páginas, fornecido pelo responsável pelo projeto. A versão 2.0 em Word é uma nova edição editável; os desenhos são esquemas originais, sem escala.

# Ficha de preparo e tratamento do lote

F01 · Imprimir uma ficha por lote de solução ou meio. Não preencher resultados antes da execução.

Lote: __________________  Data: ____/____/______  Responsável: __________________

Solução ou meio e concentração pretendida: _____________________________________

________________________________________________________________________________

| Insumo e fabricante | Lote / validade | Teor e unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |

Volume final: __________  pH: __________  Instrumento de medição: ________________

Frasco / material / capacidade: __________________  Volume por frasco: ___________

Equipamento / modelo: _________________________  Identificação: ______________

Ciclo / programa: __________________  Carga total e disposição: _________________

Pressão e temperatura confirmadas: __________________  Fonte: _________________

Início: ______  Regime atingido: ______  Fim do ciclo: ______  Resfriamento: ______

Ciclo qualificado para esta carga?  ☐ Sim  ☐ Não  ☐ Em avaliação

Desvios e ações adotadas

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Indicador biológico / lote / posição / resultado: ________________________________

Controle do meio: __________________  Controle da transferência: _______________

Decisão:  ☐ Liberado conforme critérios  ☐ Em avaliação  ☐ Reprovado

Revisado por: __________________  Data: ____/____/______  Assinatura: ___________

# Ficha de cadastro da amostra

F02 · Uma ficha por tubo ou grupo de alíquotas com rastreabilidade individual.

ID da amostra: _____________________  Cepa: __________________________________

Finalidade:  ☐ Mestre  ☐ Trabalho  ☐ Reserva  ☐ Controle

Método:  ☐ SL-O  ☐ SAL-O  ☐ Salina sem óleo  ☐ GLI  ☐ CRIO-EXT

Data de preparo: ____/____/______  Hora: ______  Responsável: __________________

Origem da cultura / fabricante / lote / tubo parental

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Repiques laboratoriais: ______  Reutilizações cervejeiras: ______  Registro: __________

Lote do meio / solução: __________  Tubo e tampa / fabricante / lote: ______________

Material e compatibilidade confirmados: _______________________________________

| Componente | Concentração e unidade | Volume utilizado |
| --- | --- | --- |
| Meio ou salina |  |  |
| Suspensão celular |  |  |
| Glicerol ou produto comercial |  |  |
| Óleo mineral |  |  |

Teor do glicerol: ☐ Confirmado  ☐ Nominal   Fonte / laudo: _______________________

Incubação: ______ °C  De ____/____ às ____  até ____/____ às ____

Armazenamento iniciado em: ____/____/______  Temperatura: ______ °C

Equipamento: __________  Estante: __________  Posição: __________

Controle de origem / resultados associados: ___________________________________

Próxima avaliação: ____/____/______  Situação: _________________________________

Observações e movimentações

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Responsável / assinatura: ___________________________________________________

# Ficha de temperatura e inspeção

F03 · Uma ficha por equipamento e período. Registrar valores medidos e eventos.

Equipamento: __________________  Local: _____________________________________

Período: __________________  Responsável: ____________________________________

Alvo: ______ °C  Faixa aceita: ______ a ______ °C  Termômetro / ID: _______________

| Data / hora | Atual °C | Mín / máx °C | Inspeção e evento | Rubrica |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Inspeção: tampa, vazamento, rótulo, óleo, ressecamento e integridade; sem abrir tubos.

Desvio de temperatura / duração / amostras afetadas

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ação adotada e decisão sobre as amostras

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Responsável pela decisão: _____________________  Data: ____/____/______

# Ficha de recuperação e desempenho

F04 · Vincular todos os resultados à amostra e aos controles do ensaio.

Ensaio: ______________  ID da amostra: ______________  Cepa: ___________________

Data: ____/____/______  Responsável: __________________________________________

Método / idade da amostra: ______________  Desvios térmicos prévios: ______________

Recuperação / meio / lote: __________________  Temperatura: ______ °C

Referência comparada / ID: __________________  Inóculo viável padronizado: ________

| Medição | Resultado e unidade | Método / data |
| --- | --- | --- |
| Contagem total |  |  |
| Viabilidade medida |  |  |
| UFC e diluições |  |  |
| Pureza e controles |  |  |
| Tempo de partida |  |  |
| Densidade inicial / final e pH |  |  |
| Atenuação / floculação |  |  |

Condições do mosto e propagação / resultados sensoriais após avaliação microbiológica

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Desvios em relação à referência e investigação

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Decisão: ☐ Disponível  ☐ Repetir ensaio  ☐ Segregar  ☐ Aposentar  ☐ Descartar

Próxima ação / data: ________________________________________________________

Responsável / assinatura: ___________________________________________________

# Mapa da estante refrigerada

F05 · Escrever o ID da amostra em cada posição. A distribuição por método é editável.

Equipamento: ______________  Estante: ______________  Faixa: 2 a 6 °C

Data de atualização: ____/____/______  Responsável: ____________________________

| Linha | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 |
| 2 | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 |
| 3 | A3 | B3 | C3 | D3 | E3 |
| 4 | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
| 5 | A5 | B5 | C5 | D5 | E5 |
| 6 | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
| 7 | A7 | B7 | C7 | D7 | E7 |
| 8 | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |

Proposta: A/B = SL-O · C/D = SAL-O · E = controles e posições livres.

Preencher a identificação do tubo, não somente o nome da cepa. Suspeitos ficam segregados.

Alterações de posição e observações

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

# Ficha de ocorrência e reserva externa

F06 · Usar para falhas, perdas, descarte e envio ou recuperação da reserva externa.

Registro: ______________  Data / hora: ______________  Responsável: ______________

Tipo: ☐ Temperatura  ☐ Contaminação  ☐ Integridade  ☐ Envio externo  ☐ Outro

Amostras envolvidas e descrição do evento

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ações imediatas e avaliação do impacto

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Reserva externa quando aplicável

Instituição / contato: _______________________________________________________

ID interno: _____________________  ID no laboratório: __________________________

Origem / tubo parental: __________________  Data do envio: ____/____/______

Método / temperatura / protocolo do laboratório: _______________________________

Condições de transporte / recebimento confirmado por: __________________________

Data de recebimento: ____/____/______  Recuperação testada em: ____/____/______

Localização / quantidade de alíquotas: __________________________________________

Decisão final e prevenção de recorrência

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Destino de amostras descartadas / registro: _____________________________________

Responsável / assinatura: ________________________  Data: ____/____/______